ZAŁĄCZNIK NR 1

CZĘŚĆ I

W ramach projektu wymaga się realizacji następujących zadań:

- Dostawa i instalacja urządzeń sieci teleinformatycznej;

- Dostawa i instalacja 15 zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych;

- Dostawa i instalacja 2 serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz systemem pamięci masowej;

- Dostawa i instalacja systemu telefonii VoIP dla 25 użytkowników;

- Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania antywirusowego;

- Dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Gminą - systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką administracji samorządowej w obszarze back-office;

- Dostawa i wdrożenie Systemu Oświatowego wspomagającego sferę prac administracyjnych oraz działalność edukacyjną gminnych placówek oświatowych;

Zadanie 1

Dostawa i instalacja urządzeń sieci teleinformatycznej

  - Przełączniki:

- rodzaj obudowy montowany w szafie typu rack;

- ports 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP;

- wykonanie - zdolność przełączania co najmniej: 176 Gbps ¦ przekazywanie (pakiet 64-bajtowy) : 41.7 Mpps;

- wielkość tablicy adresów MAC; 8K wpisów;

- protokół zdalnego zarządzania SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH;

- algorytm kodowania SSL;

- metoda identyfikacji Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+;

- cechy: Przełączanie warstwy 2, automatyczne wykrywanie urządzenia, dynamiczne przydzielanie adresu IP, autonegocjacja, obsługa BOOTP, obsługa ARP, równoważenie obciążenia, obsługa VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, obsługa DiffServ, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa protokołu Dynamic Trunking Protocol (DTP),

- Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP);

- RAM 128 MB; 64 MB flash;

- Wskaźniki statusu: Status portu, aktywność linii, szybkość transmisji portu, tryb dupleksu portu, zasilanie, system;

- Slot(y) rozszerzeń: 1 (total) / 1 (wolna) x slot modułu do łączenia kaskadowego;                           Wymagane napięcie: AC 120/230 V ( 50/60 Hz); - Zużycie energii w trybie aktywności; Zestaw do montowania w stojaku; Opcja MTBF 349,824 godzina(y);

- Zgodność z normami: CE, TUV GS, CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, NOM, VCCI Class A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A;

- Szczegóły obsługi i wsparcia: Ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania z produkcji/sprzedaży przez producenta)

  - Sieć teledacyjna

Schemat sieci teledacyjnej oraz lokalizację gniazd przyłączeniowych przedstawiono w załączniku A. Sieć powinna być wykonana zgodnie ze specyfikacją, dla co najmniej kategorii 6. Przewody powinny być ułożone w całości od szafy krosowniczej do gniazdka komputerowego. Jeden przewód skrętki UTP powinien przypadać na jedno gniazdo komputerowe.

  - Instalacja elektryczna

Miejsce instalacji gniazd sieci zasilającej 230V~ przedstawiono w załączniku B.

Całość instalacji elektrycznej powinna być wykonana na przewodzie YdY 3x2,5. Wyjątkiem powinno być pomieszczenie serwerowni, gdzie potrzebne jest zaplanowanie instalacji w sposób umożliwiający doprowadzenie zasilania od głównego przyłącza i zabezpieczenie prądowe dla całej instalacji.

  - Szafa krosownicza

| Lp | Rodzaj cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | 42U SZAFA - MM 800X800X2057H Z 19'' - Wysokość minimum 42U, głębokość minimum 80cm, szerokość minimum 80 cm; z BELKAMI NOŚNYMI, DRZWI SZKŁO Z UCHWYTEM I STANDARDOWYM KLUCZEM, ZDEJMOWANE OSŁONY BOCZNE I TYLNA , WEJŚCIE KABLOWE W PŁYCIE GÓRNEJ I DOLNEJ, DACH Z PERFORACJĄ DO INSTALACJI PANELI WENT, COKÓŁ 100MM |
| 2 | Listwa zasilająca | Listwa zasilająca pionowa 12 gniazd + wyłącznik |
| 3 | Funkcjonalność | Pionowe belki nośne szafy powinny pozwalać na przesuwanie ich w ramach obudowy. Wyposażenie: 1x półka 19" z otworami 450 mm 2U + 2x 19" PROWADNICA KABLOWA Z POKRYWĄ - 1U + 2x Panel Classic 24xRJ45 do złącz K6 lub K5E, niewyposażony, 1U, czarny (wykonany z aluminium) + 48x Złącze RJ-45 keystone Kat.6, UTP beznarzedziowe |
| 4 | KVM | 4 - portowy analogowy przełącznik KVM z kompletem okablowania umożliwiającym podłączenie 4-ch serwerów za pomocą portów USB. |
| 5 | Monitor | Panel LCD do montażu w szafie rack, o wysokości max 1U , 17” wraz z klawiaturą i urządzeniem wskazującym |
| 6 | UPS | Eaton 5130i3000-XL2U + Eaton karta komunikacyjna ConnectUPS-MS Network Management do 5130 |
| 7 | Warunki gwarancji | Trzy lata gwarancji z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. |
| 8 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |
| 9 | Certyfikaty | Szafa musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001 |

Zadanie 2

Dostawa i instalacja 15 zestawów komputerowych

2.1 Komputery (15 sztuk)

KOMPUTERY:

| Płyta główna Chipset Procesor RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny | - typ zainstalowanego procesora Intel Core i3, - kod procesora i3 -2120; częstotliwość procesora 3,3 GHz; częstotliwość szyny QPI/DMI5 GT/s; - pojemność pamięci cache [L2]3 - dysk 500 GB SATA II - pojemność zainstalowanej pamięci 4096 MB - maksymalna pojemność pamięci 8192 MB - rodzaj zainstalowanej pamięci DDR3 szyny pamięci1333 MHz - ilość banków pamięci 2 szt. - producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej Intel - typ zainstalowanego chipsetu H61 - zintegrowana karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator HD - typ zintegrowanej karty dźwiękowej Realtek ALC656 - typ zintegrowanej karty sieciowej10/100/1000 Mbit/s. - Ilość slotów PCI-E 1x3 szt. - Ilość wolnych slotów PCI-E 1x3 szt. - Ilość slotów PCI-E 4x0 szt. - Ilość slotów PCI-E 8x0 szt. - Ilość slotów PCI-E 16x1 szt. - Ilość wolnych slotów PCI-E 16x1 szt. - Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz - 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) - 1 x DVI (wyjście na monitor) - 10 x USB 2.0 - 1 x RJ-45 (LAN) - 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) - 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) - 1 x wyjście na słuchawki - 1 x wejście na mikrofon - 1 x wejście liniowe - 1 x wyjście liniowe - Dodatkowe informacje o portach USB: 2.0/3.0; 4 x USB 2.0 (tylny panel); 2 x USB 2.0 (przedni panel); 4 x USB 2.0 (opcja) - Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual LayerMoc zasilacza (zasilaczy)300 WatTyp PFC (Power Factor Correction) mm Klawiatura, Mysz optyczna USB, PS2 lub bezprzewodowa dwuprzyciskowa z rolką |
| --- | --- |
| System operacyjny, oprogramowanie | Microsoft Windows 7 Professional PL/ENG 64-bitSzerokość165 |
| LCD | Monitor LCD / LCD-TV / LED ; Format ekranu monitora: panoramiczny; Przekątna ekranu: 18,5 cali; Typ panela LCD: TFT TN; Technologia podświetlenia: LED; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1366 x 768 pikseli; Czas reakcji matrycy: 5 ms; Jasność: 250 cd/m2; Kontrast: 5000000:1; Kąt widzenia poziomy: 170 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; Regulacja cyfrowa (OSD): Tak; Głośniki: Nie; Mikrofon: Nie; Złącza wejściowe: 15-stykowe D-Sub; Pobór mocy (praca/spoczynek): 19/0,3 Wat; Możliwość pochylenia panela (tilt): Tak; Możliwość zabezpieczenia (Kensington): Nie; Szerokość: 445 mm; Wysokość: 348 mm; Głębokość: 177 mm; Masa netto: 2,5 kg; Kolor obudowy: czarny; Dodatkowe informacje: Mega dynamiczny kontrast, Multi Screen S/W, Magic Angle, MagicBright3,MagicColor; |
| Certyfikaty | 1.Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający) 2.Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta |
| Gwarancja | 3 lata. Wymaganiem jest by uszkodzony dysk pozostał u Zamawiającego. |

2.2 Urządzenia peryferyjne (2 sztuki)

| Lp | Rodzaj cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ drukarki | Laserowa monochromatyczna |
| 2 | Format | A4 |
| 3 | Rozdzielczość druku | 600x600 dpi |
| 4 | Prędkość druku | Min 15 str./min |
| 5 | Normatywny cykl pracy (A4) | min 1 000 stron / miesiąc |
| 6 | Interfejs sieciowy | 10/100 RJ45 |
| 7 | Moduł wydruku dwustronnego | automatyczny |
| 8 | Interfejsy komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed |
| 9 | Standardowa ilość podajników | 1 |
| 10 | Pojemność podajnika papieru | 200 kartek |
| 11 | Pojemność odbiornika papieru | 100 kartek |
| 12 | Zasilanie Napięcie wejściowe | 220 – 240 V (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz) |
| 13 | Instrukcja | w języku polskim. Papierowa lub w formie elektronicznej na płycie |
| 14 | Gwarancja | 3 lata |

2.3 Urządzenia wielofunkcyjne (1 sztuka)

Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, Kopiarka, Skaner; Technologia druku: laserowa; Maks. rozmiar nośnika: A3; Maksymalna szybkość druku (mono): 20 str./min. Zainstalowana pamięć: 128 MB; Maksymalna wielkość pamięci: 128 MB; Wydajność: 25000 str./mies.; \600 x 600dpi Pojemność podajnika papieru: 300 szt.; Pojemność podajnika dokumentów: 50 szt.; Pojemność tacy odbiorczej: 250 szt.; Obsługiwane nośniki: papier A3, papier A4, papier B4, papier B5, koperty, folia; Typ skanera: monochromatyczny; Zainstalowane opcje: ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy, Tacka odbiorcza na 250 arkuszy, moduł druku dwustronnego

Zadanie 3

Dostawa i instalacja 2 serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz systemem pamięci masowej

Serwery zlokalizowane będą w pomieszczeniu o kubaturze ok.16 m3. Zamawiający wymaga, aby w pomieszczeniu serwerowni zapewnić stabilność warunków cieplnych i wilgotnościowych.

3.1 Serwer bazodanowy (1 sztuka)

Serwer max 2U do instalacji w szafie RACK 19” Procesor min 2.40GHz Xeon E5620 80W CPU/12MB cache/DDR3 1066MHz Pamięć 4GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/dual rank 1Gb możliwość rozszerzenia do 64GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów przeznaczonych dla pamięci DRAMs Dyski Gen 2 300GB SAS 15K RPM 3.5in HDD/hot plug/C200 drive sled Windows Svr 2008 R2 ST (15 CAL) Dodatkowy zasilacz 650W Płyta główna z możliwością zainstalowania procesora, dwu lub czterordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Nagrywarka DVD +/-RW Możliwość instalacji dysków SATA, SAS. Zainstalowane 2 dyski min 146GB typu HotPlug SAS 3,5“ 15krpm, skonfigurowane jako RAID 1. Możliwość zainstalowania do 4 dysków twardych. 4 x USB 2.0, 4 x RJ-45, VGA, szeregowe Redundantne, Hot-Plug minimum 650W każdy , wydajność powyżej 91% System operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 R2 lub równoważny oraz 15 licencji typu CAL Klawiatura typu usb lub ps Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Rodzina serwerów musi spełniać normy Energy Star 1.0 for Computer.

3.2 Serwer aplikacyjny (1 sztuka)

Serwer max 2U do instalacji w szafie RACK 19” Procesor min 2.40GHz Xeon E5620 80W CPU/12MB cache/DDR3 1066MHz Pamięć 4GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/dual rank 1Gb możliwość rozszerzenia do 64GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów przeznaczonych dla pamięci DRAMs Dyski Gen 2 300GB SAS 15K RPM 3.5in HDD/hot plug/C200 drive sled Windows Svr 2008 R2 ST (15 CAL) Dodatkowy zasilacz 650W Płyta główna z możliwością zainstalowania procesora, dwu lub czterordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Nagrywarka DVD +/-RW Możliwość instalacji dysków SATA, SAS. Zainstalowane 2 dyski min 146GB typu HotPlug SAS 3,5“ 15krpm, skonfigurowane jako RAID 1. Możliwość zainstalowania do 4 dysków twardych. 4 x USB 2.0, 4 x RJ-45, VGA, szeregowe Redundantne, Hot-Plug minimum 650W każdy , wydajność powyżej 91% System operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 R2 lub równoważny oraz 15 licencji typu CAL Klawiatura typu usb lub ps Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Rodzina serwerów musi spełniać normy Energy Star 1.0 for Computer.

Zadanie 4

Dostawa i instalacja systemu telefonii VoIP dla 25 użytkowników

4.1 Bramki VoIP

| Lp | Rodzaj cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funkcja routera | Tak |
| 2 | Liczba portów LAN | 1x RJ-45 FastEthernet |
| 3 | Liczba portów FXS (dla telefonów analogowych) | 2 szt. |
| 4 | Obsługiwane protokoły VoIP | SIP v2 – Session Initiation Protocol ver.2 |
| 5 | Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | Dostęp przez przeglądarkę WWW |
| 6 | Protokoły kodowania dźwięku | ITU G.711a, ITU G.723.1, ITU G.726, G.729a |
| 7 | Warunki gwarancji | Dwa lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy maks. następny dzień roboczy od zgłoszenia na miejscu u Zamawiającego. |
| 8 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim |

4.2 Aparaty telefoniczne

| Lp | Rodzaj cechy | Proponowane korekty: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liczba portów LAN | 2x RJ-45 FastEthernet |
| 2 | Obsługiwane protokoły VoIP | • SIP v2 - Session Initiation Protocol ver.2 • SRTP - Secure Real-time Transport Protocol • STUN - Simple Traversal of UDP through NATs |
| 3 | Protokoły kodowania dźwięku (przynajmniej jeden z wymienionych) | • ITU G.711a • ITU G.726 • ITU G.729ab • ITU G.722 |
| 4 | Obsługiwane protokoły i standardy | • VAD - Voice Activity Detection • CNG - Comfort Noise Generation • PLC - Packet Loss Concealment • RTCP - Real Time Control Protocol • SNTP - Simple Network Time Protocol • NAT - Network Address Translation • TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol • UDP - datagramowy protokół użytkownika • DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client • DNS - Domain Name System • ARP - Address Resolution Protocol • IPv4 • WEP 64/128-bit • WPA-PSK (Pre-Shared Key) • SSL - Secure Sockets Layer • DSCP - DiffServ Code Point • ICMP - internetowy protokół komunikatów • RTP - Real-time Transport Protocol • IEEE 802.3 - 10BaseT |
| 5 | Dodatkowe funkcje | możliwość montażu na ścianie • połączenia oczekujące • połączenie konferencyjne • ponowne wybieranie numeru • przekierowanie połączenia • zawieszenie połączenia • CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego • Klawisze szybkiego wybierania • ponowne wybieranie numeru |

Zadanie 5

Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania antywirusowego dla 25 użytkowników

Do obowiązków Wykonawcy zamówienia w ramach tego Zadania należy dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania antywirusowego i antyspamowego z uwzględnieniem ochrony całego środowiska sieciowego Zamawiającego przed wirusami jak i zapewnienie ochrony antyspamowej. Dostarczone oprogramowanie powinno uwzględniać ochronę oraz

stały monitoring końcówek użytkowników, jak i serwerów - minimum 17 licencji. Wymaga się by to program antywirusowy współpracował z różnymi systemami operacyjnymi, posiadał skaner antywirusowy monitorujący wszystkie połączenia internetowe i moduł skanujący pamięć operacyjną. Wymaga się również by dostarczone oprogramowanie eliminowało trojany, backdoory, robaki internetowe i klasyczne wirusy.

Zamawiający wymaga by dostarczone oprogramowanie było objęte 36 miesięczną opieką

aktualizacyjną w zakresie nowych wersji oprogramowani oraz aktualizacji bazy wirusów.

Zadanie 6

Dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Gminą - systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką administracji samorządowej w obszarze back-office

  - Ewidencja środków trwałych

  - Obsługa Zamówień Publicznych

  - Ewidencja – odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 01 lipca 2011r.

  - Ewidencja danych o ochronie środowiska

  - Ewidencja decyzji usunięcia drzew

  - Ewidencja zajęcia pasa drogowego

  - Ewidencja pozwoleń na sprzedaż alkoholu

    - możliwość ewidencji danych dotyczących:

      - wniosków o udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

      - wydanych zezwoleń,

      - punktów sprzedaży (np. numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, informacje o usytuowaniu punktu, powierzchni itp.),

      - danych personalnych osób otrzymujących zezwolenia,

      - nałożonych zakazów ubiegania się wydanie zezwolenia.

    - Wydawanie zezwoleń i prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w świetle obowiązujących przepisów:

      - rejestracja punktów sprzedaży,

      - rejestracja danych osób ubiegających się o wydanie zezwolenia,

      - rejestracja wniosków,

      - wydawanie (rejestracja) zezwoleń,

      - naliczanie należności za korzystanie z zezwoleń,

      - rejestracja wpłat,

      - wydawanie stosownych zaświadczeń,

      - cofanie wydanych zezwoleń.

    - Wydruki:

      - zezwolenia,

      - zaświadczenia,

      - inne dokumenty wg potrzeb użytkownik.

    - Zestawienia:

      - rejestry wydanych zezwoleń wg określonych kryteriów,

      - rejestr opłat za korzystanie z zezwoleń,

      - rejestr punktów sprzedaży posiadających zezwolenia,

      - rejestr zarejestrowanych wniosków,

      - zestawienia statystyczne,

      - inne zestawienia wg potrzeb użytkownika.

    - możliwość definiowania dodatkowych zestawień wg potrzeb użytkownika.

    - możliwość wydruku definiowalnych dokumentów: postanowień, decyzji, zezwoleń, wniosków, oświadczeń, druków przelewów.

    - przechowywanie danych dotyczących wnioskodawców, rejonów i punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

    - zewidencjonowanie złożonych wniosków, oświadczeń o wysokości sprzedaży oraz wydanych decyzji

    - wspomaganie naliczenia pierwszej i kolejnych opłat za wydanie zezwolenia wraz z rozbiciem na raty

    - przechowywanie informacji o kwotach do wpłat i ich terminach oraz informacji o ich dokonaniu

    - kontrola ilości wydanych zezwoleń  dla punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określoną w drodze uchwały (możliwość tworzenia różnych kryteriów limitów np. poprzez przypisywanie wybranych zezwoleń do rejonów).

Zadanie 7

Dostawa i wdrożenie Systemu Oświatowego wspomagającego sferę prac administracyjnych oraz działalność edukacyjną gminnych placówek oświatowych

Przedmiotem tej części projektu jest system do zarządzania oświatą i wspomaganie edukacji w Daszynie, umożliwiający wspomaganie prac w Urzędzie Gminy Daszyna oraz placówkach oświatowych. Bardzo istotnym elementem tego rozwiązania jest zapewnienie możliwości kontaktu organu prowadzącego oraz szkołom. Zakłada się, że system edukacyjny będzie tak zrealizowany aby:

- Wspomagać metody pracy administracji w obliczu zastosowania nowoczesnych możliwości technologicznych.

- Zapewniać jak najbardziej efektywne współdziałanie Urzędu Gminy z placówkami.

- Być neutralnym technologicznie, nie faworyzować żadnej konkretnej technologii.

- Prowadzić biblioteki: gminną i szkolne poprzez lokalne oprogramowanie w bibliotekach oraz narzędzia na platformie integrujące oprogramowanie w poszczególnych szkołach.

- Umożliwiać stworzenie jednolitego systemu oprogramowania i przepływu informacji pomiędzy organem prowadzącym a placówkami w zakresie:

  - organizacji pracy placówki,

  - wspomaganie pracy sekretariatu,

  - drogi edukacyjnej ucznia,

  - spraw kadrowych,

  - spraw placowych,

  - spraw finansowych,

- Wspomagać publikowanie informacji typu (CMS content management system):

  - ogólne informacje o oświacie;

  - aktualności oświatowe;

  - terminarz wydarzeń oświatowych (konferencje, spotkania itp.);

  - terminarz roku szkolnego (ferie, terminy składania podań do przedszkoli, terminy różnego typu egzaminów, koniec roku itp.);

  - ogłoszenia z możliwością ich filtrowana w zależności od tego, jaki dział je opublikował;

  - oświatowe akty prawne (centralne i lokalne);

- Umożliwiać analizę czasu pracy szkoły i jednostki oświatowej.

- Umożliwiać racjonalizację organizacji zajęć szkoły i jednostek oświatowych (bon oświatowy).

- Tworzyć zbiorcze zestawienia.

- Umożliwiać przeprowadzenie analizy informacji dotyczących struktury zatrudnienia, liczby oddziałów, etc.

CZĘŚĆ II

REALIZACJA ZAMÓWIENIA O ZAKRESIE JW MUSI UMOŻLIWIĆ OSIĄGNIĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:

Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych: Zintegrowany system wspomagania zarządzania gminą umożliwi implementację 7 aplikacji, w tym Ewidencja środków trwałych, Obsługa Zamówień Publicznych, Ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych, Ewidencja danych o ochronie środowiska, Ewidencja decyzji usunięcia drzew, Ewidencja zajęcia pasa drogowego, Ewidencja pozwoleń na sprzedaż alkohol, natomiast oprogramowanie do zarządzania oświatą 6 aplikacji tj.: organizacja pracy placówki, wspomaganie pracy sekretariatu, droga edukacyjna ucznia, sprawy kadrowe, sprawy płacowe, sprawy finansowe  – 13 szt.

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja: informacja o placówkach i ich ofercie edukacyjnej, informacja o zasobach bibliotecznych - 2 szt.

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – Interakcja: sprawdzanie frekwencji, sprawdzanie wyników, dostęp do bazy treści edukacyjnych – 3 szt.

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja: elektroniczna sprawozdawczość z placówek oświatowych; arkusz organizacyjny, i-obowiązek; baza analiz wynagrodzeń nauczycieli – 4 szt.

Liczba osób korzystających z usług on-line – 158 osób

Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 6 szt