| RONMARK PHUIP 94 – 047 Łódź Al. Wyszyńskiego 63/12 tel./fax 42 688 70 77 e-mail: ronmark@toya.net.pl |  |
| --- | --- |

| Inwestor: | Gmina Daszyna 99-107 Daszyna, Daszyna 34a |
| --- | --- |

| Projekt: | Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego – etap I Odtworzenie chodników oraz zjazdów drogowych wzdłuż ul. Łęczyckiej oraz ul. Centralnej w Witoni. |
| --- | --- |

|  | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr Upr. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Marek Wołyński | inż.- konstr. | 231/87/WŁ |  |
| Opracował: |  |  |  |  |

ŁÓDŹ, lipiec 2014 r.

Zestawienie dokumentacji:

Część opisowa

Projekt zagospodarowania terenu	1:500	 - 1

Przekroje konstrukcyjne 			1:50	 - 2

Łódź, dn. 10. 06. 2014 r.

# OŚWIADCZENIE

W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z p. z. m.), składam oświadczenie jako projektant PB odtworzenia chodników oraz zjazdów drogowych wzdłuż ul. Łęczyckiej oraz ul. Centralnej w Witoni,  że niniejszy projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marek Wołyński

upr. bud. nr 231/87/WŁ

OPIS  TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie następujących materiałów:

a. podkład geodezyjny w skali 1:500 dostarczony przez inwestora,

b. projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

2.  Lokalizacja.

Odtwarzane chodniki i zjazdy drogowe znajdują się w Witoni wzdłuż części ul. Łęczyckiej oraz ul. Centralnej na trasie budowanego gazociągu.

3.  Układ komunikacyjny.

Ze względu na zły stan  istniejących chodników (nierówny chodnik ,połamane płyty) na całej trasie budowanego gazociągu zostaną wyremontowane chodniki oraz zjazdy drogowe..

4.  Odwodnienie.

Zostanie zachowany istniejący układ odwodnienie. Wody opadowe z chodników przykrawężnikowych zostaną odprowadzone na ulice  a z chodników oddzielonych od jezdni zielenią poprzez zatopione obrzeże na zieleń

5.  Nawierzchnie.

Dla chodników przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

a.  płyty betonowe prasowane  50x50x7cm ,

b.  3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

c.  15 cm warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31.5 mm,

d.  10 cm warstwa odcinająca z piasku.

Nawierzchnie chodników okolono od strony ulicy nowym krawężnikiem 15x30 cm ułożonym na ławie betonowej z oporem wystającym na 4 cm nad nawierzchnię jezdni na szerokości zjazdów drogowych. Natomiast od strony zieleńców obrzeżem betonowym 8x30 cm wystający na 5 cm nad nawierzchnie chodnika oraz zatopionym od strony cieku.

Dla zjazdów drogowych o istniejącej nawierzchni z trylinki przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- prefabrykowana kostka betonowa trylinka o h=15 cm

- 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- 15 cm warstwa tłucznia kamiennego 0/31.5 mm,

- 15 cm warstwa odcinająca z piasku..

Dla zjazdu drogowego o istniejącej nawierzchni z kostki betonowej przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- prefabrykowana kostka betonowa o h=8 cm

- 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- 20 cm warstwa tłucznia kamiennego 0/31.5 mm,

- 15 cm warstwa odcinająca z piasku..

Nawierzchnie chodników z nawierzchnią zjazdów drogowych należy tak połączyć wysokościowo aby pochylenie podłużne chodnika było ≤5%.

Należy pamiętać aby grunt na którym zostaną ułożone nawierzchnie zjazdów posiadał wskaźnik zagęszczenia 1,0 oraz 0.98 pod chodnikami.

UWAGA:

mgr inż. Marek Wołyński

upr. bud. 231/87/WŁ

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie PB odtworzenia chodników oraz zjazdów drogowych wzdłuż ul. Łęczyckiej oraz ul. Centralnej w Witoni wzdłuż trasy budowy gazociągu..  Projekt przewiduje następującą kolejność realizacji projektowanych obiektów:

- rozebranie starych chodników,

- rozebranie zjazdów drogowych,

- ułożenie przepustów zabezpieczających gazociąg,

- ułożenie nowych nawierzchni.

W rejonie projektowanych prac istnieją chodniki i zjazdy drogowe..

W istniejącym zagospodarowaniu działek brak jest obiektów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas realizacji robót jest fakt realizowania ich w pasie drogowym. Ponieważ jednak roboty prowadzone będą  w większości poza czynną jezdnią, zagrożenie to należy uznać za niewielkie.

Podczas realizacji projektowanego obiektu nie występują roboty szczególnie niebezpieczne, a więc nie ma konieczności prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do ich wykonywania.

Środkiem zapobiegającym ewentualnym niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji obiektu w pasie drogowym jest właściwa organizacja ruchu oraz prawidłowe oznakowanie miejsca prowadzonych prac. Takie rozwiązania powinien zwierać projekt organizacji ruchu, którego sporządzenie leży po stronie wykonawcy robót.

mgr inż. Marek Wołyński

upr. bud. nr 231/87/WŁ