SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

„Roboty budowlane drogowe lokalnej drogi gminnej nr 3 obręb Mazew, Łubno”

Miejscowość :  Mazew, Łubno

Gmina : Daszyna

Powiat : łęczycki

Województwo : łódzkie

Ceny jednostkowe zawarte w opracowaniu pochodzą z Biuletynu Cen Robót Drogowych, Mostowych i Torowych, BCD SEKOCENBUD I kwartał 2016 r. oraz Biuletynu Cen Obiektów Budowlanych, serwisy internetowe e-Sekocenbud, eBistyp online, Intercenbud.

Pozycje, które nie były sklasyfikowane, zostały wycenione szacunkowo w oparciu o doświadczenie i na podstawie wyników ogłoszonych przetargów zamówień publicznych oraz według zasad kalkulacji szczegółowej opracowanej  na podstawie norm zakładowych.

Przyjęto cenę robocizny netto, która zawiera składniki kalkulacyjne określone w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”. Do stawek zalicza się wynagrodzenie robotników(w przeliczeniu na stawkę godzinową), płace uzupełniające, obligatoryjne obciążenie płac oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W pozycjach kosztorysowych została przyjęta cena jednostkowa roboty, która została skalkulowana według zasad kalkulacji szczegółowej. W cenie jednostkowej roboty wartość materiałów jest ujęta wraz z kosztami zakupu.

W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku.

W cenach roboty i jej składnikach uwzględniono podatek VAT.

Data opracowania : 05.07.2016 r.

| Lp. | Podstawa wyceny/ symbol klasyfikacji | Opis kosztorysowy | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. w zł | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Poszerzenie jezdni, remont istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0201-04 BCI.1.2.1 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 32 cm z wywozem urobku na odl. do 10 km | m2 | 1.984,00 |  |  |
| 2 | KNR 2-09 0101-04 BCRT.1.1.1.004 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m2 | 1.984,00 |  |  |
| 3 | KNR 2-09 0102-06 BCRT.1.1.2.006 | Wykonanie podbudowy z grysu z zagęszczeniem walcem mechanicznym grubość warstwy 15 cm | m2 | 1.984,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0313-01 BCID.1.3.4.025 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm | m2 | 1.984,00 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0310-05 KNR 2-31 0310-06 BCID.1.3.4.005 BCID.1.3.4.006 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 1.984,00 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1106-01 BCRD.1.3.5.001 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową Wyrównanie powierzchni i wypełnienie ubytków istniejącej nawierzchni asfaltowej (25 kg/m2) | m2 | 9.306,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0310-05 KNR 2-31 0310-06 BCID.1.3.4.005BCID.1.3.4.006 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 9.306,00 |  |  |
| II. Utwardzenie poboczy, rowy odwadniające, przepusty, zjazdy. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0201-04 BCI.1.2.1 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 32 cm z wywozem urobku na odl. do 10 km | m2 | 660,00 |  |  |
| 9 | KNR 2-09 0101-04 BCRT.1.1.1.004 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m2 | 660,00 |  |  |
| 10 | KNR 2-09 0102-06 BCRT.1.1.2.006 | Wykonanie podbudowy z grysu z zagęszczeniem walcem mechanicznym grubość warstwy 15 cm | m2 | 660,00 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0313-01 BCID.1.3.4.025 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm | m2 | 660,00 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0310-05 KNR 2-31 0310-06 BCID.1.3.4.005 BCID.1.3.4.006 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 660,00 |  |  |
| 13 | BCORD.1.031 | Utwardzenie poboczy o szer. 75 cm kruszywem naturalnym | m2 | 4.230,00 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 1403-06 BCRD.1.6.2.006 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu Renowacja rowów po stronie północnej i południowej | m | 1.140,00 |  |  |
| 15 | KNP 16 0202-02.01 BCRK.7.2.2.002 | Wykonanie rowów odwadniających o szerokości dna do 0.60 m i gł. 0.60 m w wykopach lub rowów stokowych o pochyleniu skarp od 1:1 do 1:2 w gruncie kat. III ze złożeniem gruntu po jednej stronie Na długości 1680 m | m3 | 504,00 |  |  |
| 16 | KNR 13-12 1505-03 Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu BCID.10.5.003 | Przepust HDPE fi wew.300 dł. 4,5 m | kpl. | 56,00 |  |  |
| 17 | KNR 13-12 1505-03 Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu BCID.10.5.003 | Przepust HDPE fi wew.300 dł. 6 m | kpl. | 12,00 |  |  |
| 18 | KNR 13-12 1505-03 Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu BCID.10.5.003 | Przepust HDPE fi wew.300 dł. 9 m | kpl. | 3,00 |  |  |
| 19 | KNR 13-12 1505-03 Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu BCID.10.5.003 | Przepust HDPE fi wew.500 dł. 10 m | kpl. | 1,00 |  |  |
| 20 | BCOID.1.067 BCOID.1.039 Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu | Budowa zjazdu na działki przez projektowany rów, utwardzone, nawierzchnia z kruszyw mineralnych Szer. naw. zjazdu 3 m, długość 2 m | kpl. | 50,00 |  |  |
| 21 | BCOID.1.067 BCOID.1.039 Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu | Budowa zjazdu na działki przez projektowany rów, utwardzone, nawierzchnia z kruszyw mineralnych Szer. naw. zjazdu 5 m, długość 2 m | kpl. | 7,00 |  |  |
| III. Roboty towarzyszące. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR-W 2-01 0103-05 BCI.1.1.1.008 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) | szt. | 92,00 |  |  |
| 23 | KNR 2-21 0110-09 BCID.8.1.5.009 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm | szt. | 92,00 |  |  |
| 24 | Normy zakładowe Dane rynkowe z zawartych wcześniej umów | Przebudowa przewodów telekomunikacyjnych przechodzących pod istniejącą drogą | kpl. | 1,00 |  |  |
| Razem brutto : |  |  |  |  |  |  |

Słownie :

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość elementu |
| --- | --- | --- |
| I | Poszerzenie jezdni, remont istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni. |  |
| II | Utwardzenie poboczy, rowy odwadniające, przepusty, zjazdy. |  |
| III | Roboty towarzyszące. |  |
| Razem brutto : |  |  |

Słownie :