SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

„Roboty budowlane drogowe lokalnej drogi gminnej nr 4 obręb Mazew ”

Wieś : Mazew – droga skrzyżowanie przy dz. Nr 159 do skrzyżowania

z drogą powiatową

Gmina : Daszyna

Powiat : łęczycki

Województwo : łódzkie

Ceny jednostkowe zawarte w opracowaniu pochodzą z Biuletynu Cen Robót Drogowych, Mostowych i Torowych, BCD SEKOCENBUD I kwartał 2016 r. oraz Biuletynu Cen Obiektów Budowlanych, serwisy internetowe e-Sekocenbud, eBistyp online, Intercenbud.

Pozycje, które nie były sklasyfikowane, zostały wycenione szacunkowo w oparciu o doświadczenie i na podstawie wyników ogłoszonych przetargów zamówień publicznych oraz według zasad kalkulacji szczegółowej opracowanej  na podstawie norm zakładowych.

Przyjęto cenę robocizny netto, która zawiera składniki kalkulacyjne określone w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”. Do stawek zalicza się wynagrodzenie robotników(w przeliczeniu na stawkę godzinową), płace uzupełniające, obligatoryjne obciążenie płac oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W pozycjach kosztorysowych została przyjęta cena jednostkowa roboty, która została skalkulowana według zasad kalkulacji szczegółowej. W cenie jednostkowej roboty wartość materiałów jest ujęta wraz z kosztami zakupu.

W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku.

W cenach roboty i jej składnikach uwzględniono podatek VAT.

Sporządził : inż. Rafał Zawrzykraj upr. bud LOD/0243/OWOK/04

Data opracowania : 05.07.2016 r.

| Lp. | Podstawa wyceny/ symbol klasyfikacji | Opis kosztorysowy | Jedn. Miary | Ilość jedn. | Cena jedn. w zł | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0201-04 BCI.1.2.1 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 39 cm z wywozem urobku na odl. do 10 km | m2 | 180,00 |  |  |
| 2 | KNR 2-09 0101-04 BCRT.1.1.1.004 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m2 | 180,00 |  |  |
| 3 | KNR 2-09 0102-06 BCRT.1.1.2.006 | Wykonanie podbudowy z grysu z zagęszczeniem walcem mechanicznym grubość warstwy 20 cm | m2 | 180,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0313-01 BCID.1.3.4.025 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 4 cm | m2 | 180,00 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0310-05 KNR 2-31 0310-06 BCID.1.3.4.005 BCID.1.3.4.006 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 180,00 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1106-01 BCRD.1.3.5.001 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową Wyrównanie powierzchni i wypełnienie ubytków istniejącej nawierzchni asfaltowej (25 kg/m2) | m2 | 2.070,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0310-05 KNR 2-31 0310-06 BCID.1.3.4.005 BCID.1.3.4.006 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 2.070,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0201-04 BCI.1.2.1 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 39 cm z wywozem urobku na odl. do 10 km | m2 | 130,50 |  |  |
| 9 | KNR 2-09 0101-04 BCRT.1.1.1.004 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m2 | 130,50 |  |  |
| 10 | KNR 2-09 0102-06 BCRT.1.1.2.006 | Wykonanie podbudowy z grysu z zagęszczeniem walcem mechanicznym grubość warstwy 20 cm | m2 | 130,50 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0313-01 BCID.1.3.4.025 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej – warstwa wiążąca o grubości 4 cm | m2 | 130,50 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0310-05 KNR 2-31 0310-06 BCID.1.3.4.005 BCID.1.3.4.006 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 130,50 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 1106-01 BCRD.1.3.5.001 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową Wyrównanie powierzchni i wypełnienie ubytków istniejącej nawierzchni asfaltowej (25 kg/m2) | m2 | 3.775,00 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0310-05 KNR 2-31 0310-06 BCID.1.3.4.005 BCID.1.3.4.006 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 3.775,00 |  |  |
| II. Utwardzenie poboczy, rowy odwadniające, przepusty, zjazdy. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BCORD.1.031 | Utwardzenie poboczy o szer. 75 cm kruszywem naturalnym | m2 | 675,00 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 1403-06 BCRD.1.6.2.006 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu Renowacja rowów po stronie północnej i południowej | m | 270,00 |  |  |
| 17 | KNP 16 0202-02.01 BCRK.7.2.2.002 | Wykonanie rowów odwadniających o szerokości dna do 0.60 m i gł. 0.60 m w wykopach lub rowów stokowych o pochyleniu skarp od 1:1 do 1:2 w gruncie kat. III ze złożeniem gruntu po jednej stronie Zachodnia strona drogi – na długości 110 m | m3 | 33,00 |  |  |
| 18 | KNR 13-12 1505-03 Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu BCID.10.5.003 | Przepust HDPE fi wew.300 dł. 6 m | kpl. | 2,00 |  |  |
| 19 | KNR 13-12 1505-03 Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu BCID.10.5.003 | Przepust HDPE fi wew.600 dł. 8 m | kpl. | 2,00 |  |  |
| 20 | BCOID.1.067 BCOID.1.039 Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu | Budowa zjazdu na działki przez projektowany rów, utwardzone, nawierzchnia z kruszyw mineralnych Szer. naw. zjazdu 4,5 m, długość 2 m | kpl. | 2,00 |  |  |
| III. Roboty towarzyszące. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR-W 2-01 0103-05 BCI.1.1.1.008 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) | szt. | 10,00 |  |  |
| 22 | KNR 2-21 0110-09 BCID.8.1.5.009 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm | szt. | 10,00 |  |  |
| 23 | Normy zakładowe Dane rynkowe z zawartych wcześniej umów | Przebudowa przewodów telekomunikacyjnych przechodzących pod istniejącą drogą | kpl. | 1,00 |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0814-06 BCRD.1.1.7.017 | Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 290,00 |  |  |
| 25 | KNR 2-31 0807-01 BCRD.1.1.4.015 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej | m2 | 58,00 |  |  |
| 26 | KNR 2-01 0201-04 BCI.1.2.1 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm z wywozem urobku na odl. do 10 km | m2 | 130,50 |  |  |
| 27 | BCOID.1.034 Normy zakładowe | Ułożenie krawężników betonowych na ławie z betonu B20 | m | 290,00 |  |  |
| 28 | NNRNKB 231 0511-03 Normy zakładowe BCID.2.1.005 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - do 21-50 elementów/m2 Kostka z odzysku | m2 | 58,00 |  |  |
| 29 | KNR4-02 021601 BCR.5.3.12.001 | Wymiana wpustu ściekowego, żeliwnego | szt. | 4,00 |  |  |
| 30 | KNR 2-31 0814-06 BCRD.1.1.7.017 | Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 90,00 |  |  |
| 31 | KNR 2-31 0803-01 KNR 2-31 0803-02 BCRD.1.1.2.001 BCRD.1.1.2.002 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 45,00 |  |  |
| 32 | KNR 2-31 0802-05 KNR 2-31 0802-06 BCRD.1.1.1.013 BCRD.1.1.1.014 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm | m2 | 45,00 |  |  |
| 33 | BCOID.1.034 Normy zakładowe | Ułożenie krawężników betonowych na ławie z betonu B20 | m | 90,00 |  |  |
| 34 | KNR 2-09 0101-04 BCRT.1.1.1.004 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m2 | 36,00 |  |  |
| 35 | NNRNKB 231 0511-03 Normy zakładowe BCID.2.1.005 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - do 21-50 elementów/m2 | m2 | 36,00 |  |  |
| 36 | Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu | Podwyższone przejście dla pieszych – próg płytowy (rampowy) Oznaczenie wg „znaki i sygnały drogowe zaktualizowane”: u-16a, u-16b, u-16c- montaż | m2 | 66,00 |  |  |
| 37 | KNR 2-31 0706-06 BCID.1.7.5.006 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową | m2 | 725,00 |  |  |
| 38 | KNR 13-12 1505-03 Norma zakładowa Cena producenta z kosztami zakupu BCID.10.5.003 | Przepust HDPE fi wew.600 dł. 13,5 m – pod drogą na ciekach wodnych, rozbiórka starego przepustu z rur żelbetowych i nawierzchni z odtworzeniem | kpl. | 1,00 |  |  |
| 39 | Norma zakładowa BCOID.1.061 | Budowa zatoki postojowej przy ośrodku zdrowia | m2 | 195,00 |  |  |
| Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość elementu |
| --- | --- | --- |
| I | Poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni. |  |
| II | Utwardzenie poboczy, rowy odwadniające, przepusty, zjazdy. |  |
| III | Roboty towarzyszące. |  |
| razem brutto: |  |  |

Słownie :